KiT di progettazione

Per sistemi di aerazione controllata negli stabili abitativi

Mandati al progettista della ventilazione

Mandati al progettista della ventilazione

Fase: Avanprogetto/Concezione edificio

Con il presente documento le viene conferito il seguente mandato:

Chiarire le esigenze del committente verso l’impianto. Quale base per la vostra progettazione, richiedete all’architetto/responsabile del progetto le seguenti informazioni: - Tipo di utilizzazione dell’oggetto (affitto / in proprietà) - Esigenze dal punto di vista della regolazione - Funzioni di regolazione desiderate - Esigenze sulla classe dei filtri (tra i futuri occupanti ci sono persone allergiche?) - Esigenze dal lato acustico (qual è il grado di sensibilità ai rumori dei futuri occupanti?)

Concetto sommario di aerazione. Preparate un concetto sommario, con elementi utili per le scelte del committente. Il vostro concetto sommario dovrebbe contenere le informazioni seguenti: - una rappresentazione schematica semplificata della distribuzione dell’aria e dei canali, tramite la quale sia possibile verificare che tutti i locali verranno alimentati con aria fresca. - illustrazione dei concetti di ventilazione possibili, con l’indicazione di qual’è il concetto che risponde meglio alle esigenze del committente dal punto di vista dell’efficienza e dei costi (impianto centrale / impianto decentralizzato). - un calcolo semplificato dei costi, tramite il quale il committente deve poter stimare l’ordine di grandezza dei costi. - suggerimenti sul possibile posizionamento dell’apparecchio di aerazione all’interno dell’edificio e sul relativo spazio necessario. Nel caso sia realizzabile uno scambiatore geotermico, il concetto sommario deve fornire elementi utili per le scelte del committente: A) Argomentario sullo scambiatore geotermico con l’elenco dei vantaggi. B) Confronto costi/benefici per un impianto con o senza scambiatore geotermico (inclusa soluzione per il post-riscaldamento dell’aria d’immissione) C) Fabbisogno di spazio per lo scambiatore geotermico (dimensioni sommarie) e consigli sul posizionamento. D) Elenco dei lavori costruttivi necessari, in modo che l’architetto possa stimare i costi (scavo, livellamento, pendenze, riempimento). (Il concetto sommario non deve essere uno studio approfondito, ma piuttosto un confronto sommario con stima dei costi, su un foglio A4)

Mandati al progettista della ventilazione

Fase: Progetto

Con il presente documento le viene conferito il seguente mandato:

1.1. Lavori di concezione generale. Sulla base del concetto sommario, preparate una stima dei costi per l’intero impianto di aerazione controllata.

1.2 Coordinamento degli specialisti (documentazione per il progettista elettrico). Consegnate al progettista elettrico una descrizione della regolazione e comando dell’impianto di aerazione.

1.2 Coordinamento degli specialisti (documentazione per il progettista impianti sanitari). Consegnate al progettista impianti sanitari la documentazione contenente: - informazioni sullo scarico dell’acqua di condensazione - informazioni sugli allacciamenti sopra i WC (nel caso siano previste aspirazioni nelle toilette)

1.2 Coordinamento degli specialisti (documentazione per l’ingegnere civile). Informate l’ingegnere civile sui dati riguardanti il circuito di distribuzione dell’aria (statica).

1.3 Progettazione distribuzione dell’aria. Elaborate una proposta che garantisca il trasporto e la distribuzione efficiente dell’aria all’interno dell’edificio (soluzione da preferire: circolazione dell’aria a cascata).

2.1 Scambiatore geotermico. Definite la distribuzione delle condotte e la modalità di posa dello scambiatore geotermico.

3.1 Apparecchio di aerazione. L’apparecchio di aerazione deve rispettare le esigenze citate nel foglio “Aerazione controllata. Complementi tecnici per il progettista della ventilazione”.

3.3 Sistema di filtraggio (definizione classe dei filtri). Chiarite con l’architetto/responsabile del progetto se tra gli utilizzatori dell’edificio ci saranno persone che soffrono di allergie ai pollini e definite la classe dei filtri secondo il principio seguente: - Per non allergici, filtri a maglie grosse della classe G3 - Per allergici, filtri a maglie fini della classe F5 fino a F7

3.3 Sistema di filtraggio (possibilità di aggiunte). L’impianto deve potere essere dotato di un filtro per pollini anche in una fase successiva. Se un filtro per pollini non è previsto, nella stima dei costi inserite una posizione speciale “Opzione aggiunta filtro per pollini” con il relativo importo.

4.1 Dimensionamento rete di distribuzione dell’aria. Consegnate all’architetto/ responsabile del progetto i dati del dimensionamento sommario del sistema di distribuzione dell’aria con le indicazioni del fabbisogno di spazio (incluso l’isolamento termico).

4.3 Circolazione d’aria nei locali di soggiorno. In accordo con l’architetto/responsabile del progetto, stabilite la posizione esatta delle bocchette di immissione ed estrazione dell’aria.

4.4 Rumori di circolazione dell’aria e dei ventilatori (esigenze acustiche interne). Chiarite con l’architetto/responsabile del progetto quali sono le esigenze definite dal committente per quanto riguarda le emissioni sonore (rumore) generate dall’impianto. Stabilite le esigenze (interne) sulla base dei principi seguenti: - In caso di normale sensibilità ai rumori degli inquilini, è sufficiente rispettare le esigenze maggiorate secondo la norma SIA 181 (edizione 1988, vedi “Complementi tecnici per il progettista della ventilazione”). - In caso di inquilini con un elevata sensibilità ai rumori, il livello di emissioni sonore dovrà essere di almeno 5 dB inferiore al limite indicato dalla norma SIA 181 (edizione 1988) per le esigenze maggiorate.

4.4 Rumori di circolazione dell’aria e dei ventilatori (esigenze acustiche esterne). L’impianto deve rispettare le esigenze dell’Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico ( = di notte, all’esterno < 45 dB (A)).

5.2 Sistemi di combustione che necessitano di aria interna (nel caso sia previsto un sistema del genere, p.es. camino o stufa a legna). Per garantire un funzionamento corretto dell’impianto di ventilazione, bisogna tenere conto a livello di progettazione dei sistemi (camini, stufe a legna, ecc.), che possono influenzare i rapporti di pressione all’interno dell’edificio. In particolare bisogna risolvere gli aspetti seguenti: - Le canne fumarie devono potere essere chiuse in modo ermetico. - L’apporto di aria fresca per la combustione deve essere risolto separatamente. Discutete di questi aspetti con l’architetto/responsabile del progetto e indicategli delle proposte di soluzione.

Mandati al progettista della ventilazione

Fase: Progettazione di dettaglio / Capitolati

Con il presente documento le viene conferito il seguente mandato:

2.1 Scambiatore geotermico (nel caso il committente abbia deciso a favore dello stesso). Riportate i punti seguenti nel vostro quaderno dei compiti, rispettivamente nel capitolato: - Lo scambiatore geotermico verrà dimensionato rispettando le direttive del foglio “Aerazione controllata. Complementi tecnici per il progettista della ventilazione”. - Non saranno utilizzate tubazioni in PVC - Il materiale delle tubazioni deve essere un buon conduttore di calore (nessuna tubazione a doppio mantello) - Non verrà installato alcun filtro prima (a monte) dello scambiatore geotermico. - Lo scambiatore geotermico sarà realizzato in modo da essere ermetico alle infiltrazioni di radon e quindi anche di acqua - Verranno previste delle aperture per l’ispezione e la pulizia

2.3 Isolamento termico canali dell’aria. I canali/le tubazioni devono essere isolati termicamente nel rispetto delle normative cantonali sul risparmio energetico. Questo punto deve essere riportato nella vostra documentazione per i capitolati.

3.1 Apparecchio di aerazione. Scegliete un apparecchio adatto alle esigenze, corrispondente al moderno standard della tecnica e conforme alle direttive elencate nel foglio “Aerazione controllata. Complementi tecnici per il progettista della ventilazione”. Riportate nel vostro capitolato le direttive elencate nel foglio citato, unitamente ai dati sul tipo e modello scelto.

3.2 Regolazione / Comando. La regolazione dell’impianto deve rispettare i punti seguenti: - L’impianto di aerazione deve essere regolato in modo che l’aria viziata dei locali umidi venga evacuata anche in caso di impianto spento (p.es. attraverso un temporizzatore in parallelo all’interruttore della luce). - Se è prevista una regolazione in base al fabbisogno, nel vostro capitolato bisogna rispondere alle domande seguenti: - come verrà acceso rispettivamente spento l’impianto? - che quali stadi di aerazione sono previsti? - come avviene la selezione dei vari stadi di aerazione? - come vengono impostati i vari programmi orari/giornalieri, ecc.? - Il comando, risp. la regolazione, deve essere possibilmente semplice, in modo che le sue funzioni siano utilizzabili anche da persone senza conoscenze tecniche. (Nelle case monofamigliari e negli appartamenti in proprietà, dotati di un proprio impianto di aerazione decentralizzato, l’impianto dovrebbe essere dotato di un quadro di comando posizionato nel soggiorno o in un altro locale abitato)

3.4 Sorveglianza dei filtri. Nel vostro capitolato prevedete un sistema di sorveglianza dei filtri che tenga conto dei tre punti seguenti: - Sorveglianza dei filtri sulla base della differenza di pressione o sulle ore di funzionamento. - Indicazione/spia «cambiare filtro» sul pannello di comando o sul comando a distanza - Il sistema di segnalazione della sorveglianza filtri deve essere installato in un punto ben visibile.

4.1 Dimensionamento rete di distribuzione. La rete di distribuzione dell’aria deve essere dimensionata in modo da avere basse velocità dell’aria. Riportate nel capitolato le direttive seguenti: - Le velocità massime dell’aria nei canali non superano i valori fissati dalle Prescrizioni cantonali in materia (nel caso non vi siano disposizioni cantonali in materia, valgono i valori definiti nel foglio “Aerazione controllata. Complementi tecnici per il progettista della ventilazione”).

4.2 Possibilità di impostare le portate di aria. È necessario prevedere le componenti che permettono di impostare le portate di aria per ogni locale. Se si rinuncia a questa possibilità, è necessario dimostrare che le portate di aria corrispondono ai valori previsti a livello di progetto.

4.3 Circolazione d’aria nei locali di soggiorno. Riportate i seguenti valori limite nel vostro capitolato: “Le esigenze di comfort definite dalla SIA 180 verranno rispettate (= le velocità dell’aria nei locali abitati non superano 0.1 m/s)”.

4.5 Passaggi di sovrapressione. Riportate nel vostro capitolato le misure di protezione fonica decise per i passaggi di sovrapressione di ogni locale. Assicuratevi che queste corrispondano agli accordi presi con il committente.

4.6 Isolamento fonico del sistema di distribuzione dell’aria. L’isolamento fonico dai rumori per trasmissione aerea e per trasmissione solida tra gli appartamenti e tra i singoli locali non deve essere pregiudicato dal sistema di distribuzione dell’aria dell’aerazione. Riportate questa esigenza nel vostro capitolato nel modo seguente: - L’isolamento fonico non viene pregiudicato dall’impianto di aerazione e dal relativo sistema di distribuzione dell’aria. - Le tubazioni, rispettivamente i canali, devono essere posati e isolati in modo che non sussistano raccordi tra gli elementi non isolati acusticamente tra i vari locali (ponti acustici).

4.7 Ermeticità del sistema di distribuzione. Riportate nel vostro capitolato le esigenze seguenti riguardanti il sistema di distribuzione dell’aria: - L’installazione deve rispettare le esigenze di ermeticità della classe C, secondo Eurovent 2/2 - I raccordi devono essere eseguiti in modo ermetico (tramite giunti a pressione, nastro adesivo a elasticità permanente oppure banda restringente a freddo); questo vale per l’intera rete e per ogni attraversamento nell’edificio - Tutte le derivazioni di condotte e canali dai vani devono essere ermetiche (guarnizione tra tubo e muratura)

4.8 Locali sanitari. Definite nel vostro capitolato che le bocchette per l’aspirazione dell’aria umida nei locali devono essere posizionate nel punto più alto.

4.9 Possibilità di pulizia del sistema di distribuzione. Riportate nel vostro capitolato le esigenze seguenti: - Ogni parte del sistema di distribuzione dell’aria deve poter essere pulita o sostituita (secondo il foglio “Aerazione controllata. Complementi tecnici per il progettista della ventilazione”.) - Le condotte utilizzate devono avere una superficie interna liscia, non porosa. - Devono essere definiti dei settori di pulizia con delle aperture per l’ispezione (secondo il foglio “Aerazione controllata. Complementi tecnici per il progettista della ventilazione”.)

5.1 Aspirazione speciale per la zona cucina. L’aspirazione dell’aria nella zona cucina deve essere progettata ed eseguita in modo che gli odori, il vapore e i grassi liberati durante la cottura degli alimenti vengano aspirati separatamente e non entrino nel circuito dell’impianto di aerazione controllata. Le soluzioni possibili sono le seguenti: - Cucina con cappa per l’estrazione dell’aria e entrata di alimentazione di aria (entrata di aria fresca tramite le finestre, tramite clappa o tramite condotta separata) - Cucina con cappa per il ricircolo dell’aria e filtro al carboni attivi

5.2 Sistemi di combustione che necessitano di aria interna (nel caso gli stessi, p.es. camini o stufe a legna, siano previsti) Riportate in modo esplicito nel vostro capitolato le esigenze seguenti: - Il sistema di evacuazione dei fumi di combustione deve essere realizzato in modo da risultare ermetico all’aria (del locale). - L’apporto di aria per la combustione deve essere risolto in modo che i due sistemi (impianto di aerazione e impianto di combustione) non abbiano a influenzarsi a vicenda.

5.3 Protezione dell’impianto durante la fase di costruzione. Specificate nel vostro capitolato che durante i lavori di costruzione l’impianto andrà protetto in modo adeguato contro la polvere e la sporcizia. Nel capitolato per l’installatore dell’impianto di aerazione specificate che: - L’impianto non potrà essere utilizzato per la deumidificazione dell’edificio (rischio di sporcizia e polvere) - Fino alla messa in servizio, tutti i punti di aspirazione e immissione dell’aria devono essere coperti, in modo che la polvere generata durante i lavori non possa entrate nei canali dell’aria. - La messa in servizio deve avvenire solo dopo che tutti i lavori che possono generare polvere (levigature, ecc.) siano terminati. - I filtri vanno sostituiti dopo la pulizia dell’edificio. Chi si occupa della direzione lavori deve essere informato che: - In caso di attività e lavori che sviluppano polvere (p.es. pulizia, lucidature, levigature, ecc.) l’impianto di aerazione va spento e i punti d’aspirazione e immissione dell’aria vanno adeguatamente coperti.

6.1 Impostazioni iniziali dell’impianto. Nel capitolato, riportate in una posizione separata che l’installatore dell’impianto si occuperà dell’impostazione iniziale a regola d’arte e che riporterà nel protocollo i relativi dati. In particolare egli dovrà occuparsi dei lavori seguenti: - Impostazione delle portate di aria in ogni locale (protocollo di misura della ditta) e dell’impianto nel suo insieme - Misurazione del fabbisogno di potenza elettrica per ogni stadio di funzionamento dell’aerazione - Programmazione della durata di funzionamento ai diversi stadi - Programmazione delle temporizzazioni (aspirazione WC) - Misurazione delle portate di aria per ogni stadio di funzionamento

6.2 Giornale di esercizio. Specificate in un punto separato del capitolato che si richiede la tenuta di un giornale di esercizio. In tale giornale andranno riportati i dati d’impostazione seguenti: - Durata di esercizio e intervalli di sorveglianza per la sostituzione dei filtri - Impostazioni dei termostati (termostato di protezione dal gelo, termostato per l’eventuale post-riscaldamento, ecc.) - Lavori di manutenzione.

6.3 Documentazione dell’impianto. Inserite nel vostro capitolato, come punto separato, che si richiede la preparazione di una documentazione completa sull’installazione. Questa dovrà comprendere: - Istruzioni per l’uso semplificate, con la descrizione delle funzioni principali - Pianificazione della manutenzione con indicazioni particolari sulla sostituzione dei filtri - Indirizzi di chi si occupa della manutenzione e dei fornitori di materiale di consumo o di pezzi di ricambio (filtri ecc.) - Indirizzi delle ditte, progettisti e artigiani coinvolti nel progetto - Schema di ventilazione e piani dell’impianto - Schema elettrico - Protocollo della messa in esercizio / consegna - Documentazione sui cambiamenti di impostazione dell’impianto

6.4 Istruzioni all’utente. Inserite nel vostro capitolato, come punto separato, che si richiede un’istruzione dettagliata all’utente (committente o custode) sul funzionamento e la gestione, e la consegna di tutta la documentazione dell’impianto. Il gestore deve essere istruito in modo esaustivo e competente, in particolare con le informazioni seguenti: - Spiegazioni delle funzioni e sugli elementi di comando e di visualizzazione (display, ecc.) - Dimostrazione dei vari modi di funzionamento - Istruzione sui compiti di manutenzione e di controllo che sono di competenza del gestore stesso - Comportamento in caso di guasti e malfunzionamenti - Aspetti generali sulla gestione e sull’uso di un impianto di aerazione controllata - Spiegazioni sulla documentazione fornita.