Rapporto finale, 13 giugno 2018

«Illustrazione del modello di concessione d’appalto una sonda geotermiche»

Autori

Dr. Andreas Ebert, Geo Explorers AG

Christian Häring, Geo Explorers AG

Esperti

Dr. Martin Bochud, GeoAzimut Sàrl

René Buchli, e-therm ag

Karl-Heinz Schädle, Schädle GmbH

Hansjakob Schäppi, Progeo Gmbh

Questo studio è stato condotto per conto di SvizzeraEnergia. 
Dei contenuti sono responsabili unicamente gli autori.

Indirizzo
SvizzeraEnergia, Ufficio federale dell’energia UFE
Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen. Indirizzo postale : 3003 Berna

Infoline 0848 444 444. www.svizzeraenergia.ch/consulenza

energieschweiz@bfe.admin.ch, www.svizzeraenergia.ch

Descrizione e numero di Progetto

| Progetto: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile di progetto: |  | ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Contatto (pianificatore, architetto): |  | ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Data della richiesta: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Nome dell’azienda di perforazione: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Via, N°: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Cap, Città: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Telefono: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Luogo, Data: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Nome dell’incaricato responsabile: |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Firmando, il fornitore conferma di, |  |  |  |  |  |
| - Conoscere e agire in conformità con la direttiva dell’UFAM: „Sfruttamento del calore prelevato dal suolo e dal sottosuolo (2009)”. - Eliminare i fanghi di perforazione secondo le direttive cantonali e tenere conto die requisiti del permesso di perforazione. - Assicurarsi che l’offerta sia conforme alla normativa SIA 118, 384/6 e 431 e alla legge vigente. - Eseguire il lavoro o garantire una realizzazione conforme da parte di un subappaltatore nel rispetto di tutti i criteri di qualità menzionati in questo documento.. |  |  |  |  |  |
| Data e Firma |  | ………………………………………………………....... |  |  |  |
| Si prega di dichiarare quanto segue: |  |  |  |  |  |
| - Certificazione APP presente |  |  |  |  |  |
|  | □ SI |  |  | □ NO |  |
| - È richiesta una connessione elettrica da 400 V / 16 A, inclusa la fornitura di energia |  |  |  |  |  |
|  | □ SI |  |  | □ NO |  |
| - Necessità di collegamento elettrico 230 V / 12 A, fornitura di energia inclusa |  |  |  |  |  |
|  | □ SI |  |  | □ NO |  |
| - I permessi che soddisfano i requisiti di protezione delle acque saranno esaminati dal richiedente prima dell'inizio della perforazione. È importante specificare che il contenuto dell'autorizzazione non consente di anticipare eventuali futuri costi aggiuntivi, pertanto il committente sarà informato di eventuali lavori supplementari prima dell'inizio della perforazione – per questo il permesso di perforazione deve essere disponibile prima dell'inizio della perforazione: |  |  |  |  |  |
|  | □ SI |  |  | □ NO |  |
| Al collaudo degli impianti, saranno presentati i seguenti documenti: |  |  |  |  |  |
| - Il certificato di accettazione interamente completato secondo SIA 384/6 per la sonda geotermica, l'installazione e il collettore: - Protocollo di perforazione / successione litostratigrafica - Documentazione della prova di portata - Documentazione del test della prova di portata - Schede tecniche sul tipo della miscela di riempimento e sulla sonda geotermica |  |  |  |  |  |
| Cemento di riempimento utilizzato |  |  |  |  |  |
| Produttore / Tipo: |  |  | …………………………………………… |  |  |
| Densità: |  |  | ……………………………………………kg/m3 |  |  |
| Conducibilità termica: |  |  | ……………………………………………W/mK |  |  |
| Resistenza al solfato (CaSO4): |  |  | □ SI |  | □ NO |
| Sonda geotermica PE 100 RC Duplex U-Sonda |  |  |  |  |  |
| Produttore / Tipo: |  |  | …………………………………………… |  |  |
| Livello di pressione: |  |  | …………………………………………… |  |  |
| Diametro / spessore del tubo: |  |  | ……………..… mm |  | ……………..… mm |

| Pos. | Descrizione del lavoro | Unità | Quantità | Prezzo unitario | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servizi a carico del cliente prima della perforazione |  |  |  |  |
|  | - Dimensionamento della sonda geotermica secondo SIA 384/6 - Planimetria con elenco dei pozzi e delle condotte esistenti - Richiesta per il permesso di perforazione - Assicurazione di responsabilità civile (raccomandata) - Richiesta di sovvenzione - Contrassegnare la posizione precisa prima della perforazione - Collegamento dell’acqua di cantiere min. Ø 3/4" - Connessione elettrica 400V/ 16A - Possibilità di accesso al sito di perforazione (anche in condizioni climatiche difficili) tramite infrastrutture stradali di min. 3 m di larghezza e max. 18% di pendenza |  |  |  |  |
| 2 | Lavori preparatori e lavori di accompagnamento |  |  |  |  |
|  | Assicurazione fino al completamento dei lavori: Assicurazione sulla falda artesiana per il foro I costi relativi alla perforazione di una falda acquifera artesiana o di una riserva di gas sono assicurati, così come quelli necessari per richiudere il foro. Supporto per tutti i costi di sigillatura, nonché costi di pulizia e di prevenzione delle perdite, nel caso in cui la perforazione dovesse essere abbandonata per perdite artesiane o di gas. | Forfait |  |  |  |
|  | Assicurazione in caso di fallimento della perforazione | Forfait |  |  |  |
|  | Opzionale: consulenza geologica e accompagnamento nei lavori di perforazione, se richiesto dall'autorità competente. | Forfait |  |  |  |
|  | Opzionale: permesso di perforazione: Preparazione dei documenti di concessione e richiesta della concessione con i documenti (piano situazione, catasto dei tubi) forniti dal capocantiere senza tassa di concessione. | Forfait |  |  |  |
|  | Opzionale: Misura della deviazione della perforazione (es: cantone Argovia da 100m)........................... m | Forfait |  |  |  |
| 3 | Installazione |  |  |  |  |
|  | Fornitura e rimozione dell'intera attrezzatura di perforazione e dell'installazione generale del sito, compresa la TTPCP | Forfait |  |  |  |
|  | Copertura del cantiere (protezione degli edifici) | Forfait |  |  |  |
|  | Spostamento del trapano da un foro all’altro la cifra indicata corrisponde al numero di spostamenti | Pezzo | 6 |  |  |
|  | Opzionale: installazioni aggiuntive in caso di accesso difficile, acqua, gru | Forfait |  |  |  |
| 4 | Perforazione e sonde geotermiche |  |  |  |  |
|  | Realizzazione della perforazione mediante un dispositivo rotante con iniezione di acqua ed aria sotto pressione, consegna e installazione di una sonda duplex a forma di U, sporgente di circa 1 m al di sopra dal piano campagna, riempimento immediato del foro dal fondo della sonda fino al traboccamento. Misurazione e registrazione della densità del cemento. Effettuazione di un test della pressione e del flusso secondo SIA 384/6 direttamente dopo la cementazione. |  |  |  |  |
|  | Colonne di rivestimento provvisori fino a 30 m inclusi Consumi di carburante e costi di risciacquo inclusi Chiusura dei tubi sonda inclusi (ad es. tappi, coperture saldate) Nel caso della cementazione a gradini, sono inclusi tutti i tubi di iniezione |  |  |  |  |
|  | 7 sonde à m = m di perforazione in totale | m |  |  |  |
|  | Test di qualità della pressione e del flusso eseguiti digitalmente | Pezzo | 7 |  |  |
|  | Opzionale: Supplemento per il montaggio e lo smontaggio di una colonna di rivestimento provvisoria più lungo di 30 m. | m |  |  |  |
|  | Opzionale: supplemento per l'uso di una miscela di acqua-bentonite come ausilio alla perforazione a rotazione. | m |  |  |  |
| 5 | Smaltimento dei residui di perforazione |  |  |  |  |
|  | Carico e rimozione di detriti o fanghi di perforazione e messa in discarica o in strutture adeguate per il loro trattamento. Tassa sulla discarica, metodo di consegna incluso. |  |  |  |  |
|  | Quantità presa in considerazione: .................. m3 | m3 |  |  |  |
| 6 | Collegamento dei cavi all'edificio |  |  |  |  |
|  | Prolunga antigelo della sonda geotermica al collettore. Il personale deve essere in possesso di certificati di saldatore in PVC validi (ad es. APP) (Opzione: installazione sotto la superficie del pavimento / nel seminterrato) Le sonde geotermiche possono essere collegate ad un collettore interno all'edificio o a un collettore esterno interrato. Nel caso di un collettore esterno nell'edificio entrano solo i tubi principali. |  |  |  |  |
|  | Collegare le sonde con un raccordo a forma di Y, cavi di collegamento in PE 100-RC SDR 11 PN 16, ad es. Ø. 50 / 40,8 mm, incluse giunzioni ad elettrofusione e raccorderie, compresa la consegna e il montaggio in letto di sabbia (senza lavori di scavo) |  |  |  |  |
|  | Distanza totale di connessione dalla sonda all’edificio | m |  |  |  |
|  | Caso del collettore all'interno dell'edificio Collettore di 7 sonde. Tutti i condotti compreso il condotto principale possono essere chiusi singolarmente. L’indicatore di flusso e la valvola per il bilanciamento idraulico sono inclusi su ogni sonda. controllo di pressione a 10 bar. | Pezzo |  |  |  |
|  | Caso del pozzo del collettore esterno Collettore accessibile pronto per il collegamento in HD-PE, a tenuta stagna con 14 connessioni a tubi esterni, tubo principale es. 90 mm. Tutti i condotti compreso il condotto principale possono essere chiusi singolarmente. L’indicatore di flusso e la valvola per il bilanciamento idraulico sono inclusi su ogni sonda. controllo di pressione a 10 bar. Tombino coperto min. 60 cm, capacità di carico fino a 100 kg, sicurezza per impedire il galleggiamento del dispositivo, consegna e montaggio inclusi. | Pezzo |  |  |  |
|  | Opzione: carotaggio per un muro di cemento armato, tra cui: installazione, realizzazione, attrezzatura e guarnizione del condotto nel muro. Spessore della parete cm | Pezzo |  |  |  |
| 7 | Risciacquare |  |  |  |  |
|  | Risciacquare con acqua ed in seguito riempire l'intero circuito della sonda geotermica con un fluido termovettore resistente al gelo o con acqua. Proseguire poi con il degassaggio e il test di pressione. | Forfait |  |  |  |
|  | TOTALE CHF netto | _______________________________ |  |  |  |

| TERMINI DI PAGAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oggetto |  | Importo |
| Netto |  | ………………………………………… |
| Sconto | ………………..% | ………………………………………… |
| Totale parziale 1 |  | ………………………………………… |
| Riduzione |  | ………………………………………… |
| Totale parziale 2 |  | ………………………………………… |
| IVA | 7.7 % | ………………………………………… |
| Lordo |  | ………………………………………… |

| TARIFFE PER LAVORI CON SALARIO ORARIO |  |
| --- | --- |
| Perforatore | ……………………………………… Fr./h |
| Assistente perforatore | ……………………………………… Fr./h |
| Veicoli fino a 3.5 t | ……………………………………… Fr./h |
| Camion | ……………………………………… Fr./h |
| Attrezzatura completa per la perforazione | ……………………………………… Fr./h |
| (escluso personale) |  |